LEFT CRYO CROSS CONNECT

BASE 0/X = RIGHT SEPTUM                                           BASE 1/X = LEFT SEPTUM

| BASE/SLOT | TERM # | EXT. TERM | SIGNAL NAME | ISO MOD | SIGNAL DESCRIPTION | RACK/ BLOCK | CAMAC (1H75B05) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 6(+) (BLK) | 11 | CLL71S110 | 1 | LIQUID N2 LEVEL | 1H75B04 18/11 | 6/4 |
| 1/2 | 6(-) (WHT) | 12 | CLL71S110 | 1 | LIQUID N2 LEVEL | 1H75B04 18/10 | 6/4 |
| 1/2 | 8(+) (BLK) | 15 | CLL71S105 | 2 | LIQUID He LEVEL | 1H75B04 18/8 | 6/3 |
| 1/2 | 8(-) (WHT) | 16 | CLL71S105 | 2 | LIQUID He LEVEL | 1H75B04 18/7 | 6/3 |
| ANALOG O/P FROM METER | (+) (BLK) |  | CFI71S102 | 3 | + LEAD He GAS FLOW | 1H75B04 18/2 | 6/1 |
| ANALOG O/P FROM METER | (-) (WHT) |  | CFI71S102 | 3 | + LEAD He GAS FLOW | 1H75B04 18/1 | 6/1 |
| ANALOG O/P FROM METER | (+) (BLK) |  | CFI71S103 | 4 | - LEAD He GAS FLOW | 1H75B04 18/5 | 6/2 |
| ANALOG O/P FROM METER | (-) (WHT) |  | CFI71S103 | 4 | - LEAD He GAS FLOW | 1H75B04 18/4 | 6/2 |
| LAKESHORE 218 TB (LEFT) | 13(+) (BLK) |  | CTP71S115 | 5 | T2 YOKE TEMP (LEFT) | 1H75B04 18/14 | 6/5 |
| LAKESHORE 218 TB (LEFT) | 14(-) (WHT) |  | CTP71S115 | 5 | T2 YOKE TEMP (LEFT) | 1H75B04 18/13 | 6/5 |
| LAKESHORE 218 TB (LEFT) | 27(+) (BLK) |  | CTP71S117 | 6 | T5 BORE SHIELD (LEFT) | 1H75B04 18/17 | 6/6 |
| LAKESHORE 218 TB (LEFT) | 28(-) (WHT) |  | CTP71S117 | 6 | T5 BORE SHIELD (LEFT) | 1H75B04 18/16 | 6/6 |
| SPARE |  |  |  | 7 |  |  |  |
| SPARE |  |  |  | 7 |  |  |  |
| SPARE |  |  |  | 8 |  |  |  |
| SPARE |  |  |  | 8 |  |  |  |