Septum flow meter configuration

Press down arrow four times

Press L/R arrow till cursor is under setup

Press enter

DISPLAY 1			FL1		FL2

DISPLAY 2			SP1		SP2

Press down arrow

DISPLAY 3

DISPLAY 4

Press down arrow

SP1					-00.000	SLM

SP2					00.000		SLM

Press down arrow

RNG1					30.000		SLM

RNG2					30.000		SLM

Press down arrow

GAIN1					-00022MV

OFFS1					00001MV

Press down arrow

GAIN2					-00029MV

OFFS2					-00032

Press down arrow

RTDOFFS1				000MV

RTDOFFS2				000MV

Press down arrow

IN1					5V		OUT1		5V

EI1					5V		EO1		5V

Press down arrow

IN2					5V		OUT2		5V

EI2					5V		EO2		5V

Press down arrow

SIGMODE 1				OFF

SCL1					30.000		SLM

Press down arrow

SIGMODE 2				OFF

SCL2					30.000		SLM

Press down arrow

LIM MODE 1				LIMIT

DEAD BAND 1			1.0%

Press down arrow

UL1					45.000		SLM

LL1					15.00		SLM

Press down arrow

LIM 					MODE 2	LIMIT

DEAD BAND 2			1.0%

Press down arrow

UL2					45.000		SLM

LL2					15.000		SLM

Press down arrow

RLY1	= (SIDEWAYS L) L1

RLY2  = (SIDEWAYS L) L2

Press down arrow

T1 = 0

T2 = 0

Press down arrow

T3 = 0

T4 = 0

Press down arrow

BAUDRATE				9600		BD

PARITY						ODD

Press down arrow

ADDRESS				- -

IFACMODE				- -

Press down arrow

RESET				DEFAULT	F

RESOL16				EXIT

Press down arrow

STATIC DISPLAY